СОВЕТ

Мокроусского муниципального образования

Федоровского муниципального района

Саратовской области

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2018 года 	                                                                                                   № 29/5

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Уставом Мокроусского муниципального образования, Совет Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области согласно приложения.

2.Настоящее решение подлежит обнародованию и опубликованию на официальном сайте Мокроусского муниципального образования, вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава Мокроусского

муниципального образования

Федоровского муниципального района

Саратовской области         		          Ф.В. Бойко

Приложение к решению

Совета Мокроусского муниципального

образования Федоровского муниципального

района Саратовской области

от 29.06.2018 года №29/5

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОКРОУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

## Введение………………………………………………...……………………… 5 стр.

## 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня

## обеспеченности объектами местного значения и показатели   максимального

## допустимого уровня территориальной доступности таких  объектов для

## населения Мокроусского муниципального образования.

## Объекты местного значения городского поселения в области электро-, тепло-,

## газо-, водоснабжения и водоотведения ………................…………………… 6 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных

## дорог местного значения ……………............…….…………….…................ 8  стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области физической

## культуры и массового спорта …………………………………………...…… 8 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области сбора и

## вывоза твердых коммунальных отходов ……………………………......…… 9 стр.

## Объекты местного значения сельского поселения в области предупреждения

## чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий …………........…… 9 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области ритуальных услуги

## содержания мест захоронения ……………............…………………....…… 10 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области культуры и

## искусства ………………….....……………………………………………… 10 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области благоустройства и

## озеленения территории поселения ……………………….…….....……...... 10 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области торговли,

## общественного питания и бытового обслуживания ……......………………11 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области деятельности

## органов местного самоуправления ………………………….....…………… 12 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в Правилах землепользова-

## ния и застройки муниципального образования …………………................. 12 стр.

## 2.Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в

## основной части местных нормативов градостроительного проектирования

## Мокроусского муниципального образования …………………….......……. 13 стр.

## Анализ административно-территориального устройства городских (сельских)

## поселений Мокроусского муниципального образования Федоровского муници-

## пального района, влияющих на установление расчетных показателей ….. 13 стр.

## Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабаты-

## ваются местные нормативы градостроительного проектирования ............. 13 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области водоснабжения

## населения, водоотведения ……………………………………………........... 14 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных

## дорог местного значения ……………………………………….....……........ 14 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области физической куль-

## туры и массового спорта ……………………………………………............. 15 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области сбора и вывоза

## твердых коммунальных отходов …………………….………….................... 16 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения

## чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий …….…................. 16 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области ритуальных

## услуги содержания мест захоронения …………………………………….... 17 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области культуры и

## Искусства ……………………………………………………….……………. 17 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области благоустройства и

## озеленения территории поселения ………………………………..................18 стр.

## Объекты местного значения городского поселения в области деятельности

## органов местного самоуправления ………………………………………..... 20 стр.

## 3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в

## основной части местных нормативов градостроительного проектирования

## Мокроусского муниципального образования ………………………..... ….. 20 стр.

Приложение 1.

Термины и определения, использующиеся по тексту документа ….................. 22 стр.

Приложение 2.

Перечень нормативно-правовых актов, использованных при подго товке  региональных нормативов градостроительного проектирования ……............. 22 стр.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования  Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района.

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – нормативы; МНГП) разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района, социально-демографического состава и плотности населения Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, предложений органов местного самоуправления.

Местные нормативы градостроительного проектирования городских (сельских) поселений Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района включают в себя:

1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования городских (сельских) поселений, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городских (сельских) поселений.

3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городских (сельских) поселений.

МНГП Мокроусского МО разработаны в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами (приложение 1).

Термины и определения, применяемые в МНГП, указаны в приложении.

При разработке проекта МНГП городских (сельских) поселений учитывались показатели, установленные в проекте Постановления Правительства Саратовской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области», размещенном на официальном портале Правительства Саратовской области 21.07.2017.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального образования, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Саратовской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

# 1. Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого

# уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели

# максимального допустимого уровня территориальной доступности таких

# объектов для населения муниципального образования

## 1.1 Объекты местного значения городского поселения в области электро-,

## тепло-, газо-водоснабжения и водоотведения

## Таблица 1.1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов

## местного значения городского поселения в области водоснабжения

## населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1] | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.[2] | зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | 140 |
|  |  |  | с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности[1] | Объем водоотведения для бытовой канализации, л/сут. на 1 чел. | зона застройки многоквартирными (мало -, средне - и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | 140 |
|  |  |  | с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 200 |
|  |  | Суточный объем поверхностного стока дождевой канализации, поступающий на очистные сооружения, м3/сут. с 1 га территории | 55 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 2. Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14) |  |  |  |  |

Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Таблица  Предельные значения расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год | 6380 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Таблица Предельные значения расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 /мес. на 1 чел. | 11,5 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / мес. на 1 чел. | 30 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / ме. на 1 чел. | 17,5 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

## 1.2 Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 1.2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/км2 | 1,25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

## 1.3 Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь, м2 на 1000 жителей | 7000 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| Помещения для занятий физической культурой и спортом (физкультурно-спортивные залы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола, м2 на 1 тыс. чел. | 70 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 500 |
| Примечания: 1. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района. 2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |

## 1.4  Объекты местного значения городского поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Таблица 1.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места накопления отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность контейнерными площадками, %[1] | 100 |
|  |  | Количество контейнеров на площадку, ед.[2] | 3 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Примечание: 1. Количество площадок для установки контейнеров определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин. |  |  |  |

## 1.5 Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов городских (сельских) поселений Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований РНГП Саратовской области (п. 2.1.2 Проекта РНГП Саратовской области).

## 1.6  Объекты местного значения городского поселения в области ритуальных услуги содержания мест захоронения

Таблица 1.5  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области ритуальных услуги содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, га на 1000 чел. | 0,24 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется [1] |  |
| Примечание: 1. Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (500 м). |  |  |  |

## 1.7 Объекты местного значения городского поселения в области культуры и искусства

Таблица 1.6  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области культуры и искусства

Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на сельское поселение, ед.[1] | 1 |
|  |  | Количество посадочных мест, мест/1000 чел. [1][3] | 150 (до 999 жителей) |
|  |  |  | 200 (от 1000 жителей) |
|  |  | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 25,53 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 20 |
|  |  | Пешеходная (шаговая)доступность, мин. | 30 |
| Примечание: 1. Дом культуры размещается в административном центре сельского поселения. 2. Число посадочных мест устанавливается на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании. 3. Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объектах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |  |  |  |

## 1.8  Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Таблица 1.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, м2/чел. | 12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона) | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность | в границах квартала, микрорайона |

## 1.9  Объекты местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 1.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь стационарных торговых объектов, штук, на 1000 жителей | по продаже продовольственных товаров | 2 |
|  |  |  | по продаже непродовольственных товаров | 1 |
|  |  | Уровень обеспеченности торговыми объектами, ед. [1] | село Долина | 2 |
|  |  |  | село Михайловка | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. чел. | 40 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 2000 |  |
| Примечания: 1. Минимальная обеспеченность торговыми объектами местного значения устанавливается для магазинов и павильонов по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью объекта до 300 м2 включительно, кроме магазинов и павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах. 2. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. |  |  |  |  |

## 1.10  Объекты местного значения городского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 1.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Администра-тивное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | 1 |
|  |  | Площадь помещений, м2 на сотрудника | 18 |
|  |  | Количество сотрудников на 1000 чел. | 5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |

## 1.11 Объекты местного значения городского поселения в Правилах землепользования и застройки муниципального образования

В правилах землепользования и застройки, подготовленных на основе документов территориального планирования выделяются территориальные зоны и установлены регламенты их использования.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки Мокроусского муниципального образования размещены на официальном сайте Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

2.   Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования

## 2.1  Анализ административно-территориального устройства городских (сельских) поселений Мокроусского муниципального образования Федоровского  муниципального района, влияющих на установление расчетных показателей.

Мокроусское муниципальное образование  состоит из  двух населенных пунктов (рабочий поселок Мокроус и села Ивановки) - с прилегающими землями.

Таблица 2.1 Характеристика городских (сельских) поселений Мокроусского муниципального района Саратовской области (по данным статистики на 01.01.2017)

| Сельские поселения | Администра-тивный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, км2 | Плот-ность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мокроусское муниципальное образование | р.п. Мокроус | 2 | 6849 | 126,36 | 54,2 |

## 2.2. Виды объектов местного значения городского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения городских (сельских) поселений для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставов городских (сельских) поселений Федоровского муниципального района.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования городских (сельских) поселений, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

## 2.3 Объекты местного значения городского поселения в области водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.2 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят согласно таблице 1.2.1(3) Проекта РНГП Саратовской области: - для зоны застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями 140 л/сут. на 1 чел.; - с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором 200 л/сут. на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят согласно таблице 1.2.1(4) Проекта РНГП Саратовской области: - для бытовой канализации: равным водопотреблению; - для дождевой канализации суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения, 55 м3/сут. с 1 га территории. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## 2.4 Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 2.3 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность сети в 1,25 км/км2 принята в соответствии с п 1.15 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский и Проектный Институт по Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## 2.5  Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.4 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности 1950 м2 на 1 тыс. чел. принят в соответствии Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района. Принятый показатель более соответствующего предельного расчетного показателя, установленного в таблице 1.2.3 Проекта РНГП Саратовской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. и пешеходная доступность принята 1500 м согласно таблице 1.2.3 Проекта РНГП Саратовской области |
| Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности 60 м2 площади пола на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением ДСП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Принятый показатель более соответствующего предельного расчетного показателя, установленного в таблице 1.2.3 Проекта РНГП Саратовской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м принята согласно таблице 1.2.3 Проекта РНГП Саратовской области |

## 2.6 Объекты местного значения городского поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Таблица 2.5 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места накопления отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность контейнерными площадками в 100% и 3 контейнера на площадку приняты согласно таблице 1.2.8 Проекта РНГП Саратовской области. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

## 2.7 Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения сельского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов городских (сельских) поселений Федоровского муниципального района следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований РНГП Саратовской области (п. 2.1.2 Проекта РНГП Саратовской области).

## 2.8  Объекты местного значения городского поселения в области ритуальных услуги содержания мест захоронения

Таблица 2.6 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области ритуальных услуги содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется. Санитарно-защитная зона для кладбища устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (500 м) |

## 2.9  Объекты местного значения городского поселения в области культуры и искусства

Таблица2.7 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект в административном центре сельского поселения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Количество посадочных мест (в совокупном количестве учреждений клубного типа) на 1 тыс. жителей принято в соответствии с Приложением к Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»: - для городских (сельских) поселений– 150 посадочных мест на 1000 чел. (для городских (сельских) поселений с численностью от 500 до 999 чел.); При этом минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объектах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». |
| Филиал сельского дома культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## 2.10 Объекты местного значения городского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Таблица2.8  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для сельского поселения 12 м2 на чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |

## Объекты местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 2.9  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Саратовской области площадью стационарных торговых объектов, опубликованными на официальном портале Правительства Саратовской области (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm_torg_2017.pdf) – суммарный норматив минимальной обеспеченности площадью стационарных торговых объектов 402 м2 на 1000 жителей, в том числе 133 м2 на 1000 жителей для объектов по продаже продовольственных товаров и 269м2 на 1000 жителей для объектов по продаже непродовольственных товаров. Показатели в соответствии нормативами минимальной обеспеченности населения поселений торговыми объектами местного значения магазинами и павильонами по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью объекта до 300 м2 включительно, кроме магазинов и павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах, опубликованными на официальном портале Правительства Саратовской области(https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/PRLD/TOPBU/Norm_torg_2017.pdf). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в городских (сельских) населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в городских (сельских) населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в 7 рабочих мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в городских (сельских) населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

## 2.11 Объекты местного значения городского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица2.10 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Площадь помещений 18 м2 на сотрудника и 5 сотрудников на 10000 жителей приняты согласно таблице 1.2.7 Проекта РНГП Саратовской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 30 мин. для городских (сельских) поселений принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого населенного пункта муниципального образования до объекта |

# 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Федоровского муниципального района, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов регионального значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства регионального значения в муниципальных образованиях области.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области органами местного самоуправления не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26 мая 2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов регионального значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района объекты регионального значения в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях.

Приложение 1.

Термины и определения, использующиеся по тексту документа

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, соответствуют терминам и определениям, используемым:

1.  в федеральных законах:

- Федеральный закон от 01.01.2001 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 01.01.2001 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

2. в законах Саратовской области;

- в национальных стандартах и сводах правил;

3. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

5. Водный кодекс Российской Федерации;

6. Лесной кодекс Российской Федерации;

7. Земельный кодекс Российской Федерации.

Приложение 2.

Перечень нормативно-правовых актов, использованных при подготовке

региональных нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

11. Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N 361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

12. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004 г. №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

13. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 «О методических рекомендациях».

15. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948.«Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

16. Приказ Министерство здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

17. Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. n 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

Нормативно-правовые акты Саратовской области:

18. Закон Саратовской области (с изм. на 1.11.2016 г. № 137-ЗСО) «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

19. Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016 года № 321-П;

20. Схема территориального планирования Саратовской области, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области то 28.12.2007 года № 477-П;

21. Постановление Правительства Саратовской области от 3.10.2013 года № 526-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы»;

22. Постановление Правительства Саратовской области от 11.10.2013 года № 545-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»;

23. Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 года № 643-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»;

24. Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 года № 638-П «О государственной программе Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года»;

25. Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»;

26. Постановление Правительства Саратовской области от 3.10.2013 года № 525-П «О государственной программе Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»;

27. Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013 года № 636-П «Об утверждении государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»

28. Постановление Правительства Саратовской области от 13.09.2016 года № 500-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской области от 6.05.2008 года № 175-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»;

Своды правил по проектированию и строительству:

29. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских (сельских) поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

30. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73.

31. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия "Институт общественных зданий" от 20 июня 2001 г. № 5а.

32. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.

33. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Утвержден Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782.

34. НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. Утверждены заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36.

35. СП 31-113-2004 Бассейны для плавания. Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. N ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму приказом N 24 от 26 февраля 2005 г.

36. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в строительстве письмом Госстроя России 30 апреля 2004 г. ЛБ-322/9 и Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму приказом № 24 от 26 февраля 2005 г.

37. СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 г. N 849.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

38. СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 января 2003 г.

39. СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 июня 2011 г. №84.

40. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64.

41. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

Интернет источники

42. Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru.

43. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

44. Официальный сайт администрации Мокроусского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области – http://v9616594.bget.ru/administrator/.

    - Официальный портал Правительства Саратовской области //https://saratov.gov.ru.